УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«4-я городская детская клиническая больница»

___________________ В. С. Лужинский

21 октября 2024 г.

Техническое задание

на закупку ПЭВМ (моноблоков)

1. Сведения об организации

Полное наименование: учреждение здравоохранения «4-я городская детская клиническая больница».

УНП: 100947488.

Адрес: 220118, г. Минск, ул. Шишкина, 24.

Тел./факс (приёмная): +375 (17) 358-56-44.

Вопросы по процедуре закупки: +375 (17) 341-73-66.

Технические вопросы: Силин Андрей Александрович, +375 (29) 662-27-00.

2. Сведения о закупке

Предмет закупки: ПЭВМ (моноблоки).

Количество: 16 штук.

Код ОКРБ: 26.20.13.000.

Источник финансирования: местный бюджет.

Предельная сумма закупки: 30 200 (тридцать тысяч двести) белорусских рублей.

3. Технические требования

| Наименование | Технические требования, предъявляемые к комплектующим |
| --- | --- |
| Процессор | - не менее 6 ядер (не менее 12 потоков); - частота не менее 4,2/2,5 ГГц; - размер L3-кэша не менее 12 Мб; - литография не более 14 нм; - наличие встроенной графики; - поддержка виртуализации. |
| Охлаждение процессора | - совместимость с TDP процессора; - PWM-контроль скорости вентилятора. |
| Материнская плата | - наличие двухканального режима памяти; - поддержка процессоров со встроенной графикой; - наличие порта HDMI; - наличие сетевого порта RJ45 (1 Гбит/с); - наличие встроенного звука. |
| Оперативная память | - 2 модуля; - общий объём не менее 16 Гб; - не ниже DDR4 с частотой 3200 МГц. |
| Твердотельный накопитель | - не менее 250 Гб; - форм-фактор М.2; - интерфейс PCIE (NVMe); - размер буфера 512 Мб; - тип памяти 3D TLC NAND; - ресурс записи не менее 150 TBW. |
| Экран | - диагональ матрицы не менее 23,8 дюймов; - разрешение не менее 1920х1080 пикселей; - соотношение сторон 16:9; - частота обновления не менее 75 Гц; - отсутствие мерцания. |
| Клавиатура | - тип подключения USB; - длина кабеля не менее 1,5 м; - полноразмерная с цифровым блоком; - русская раскладка одного цвета с латинской. |
| Мышь | - тип подключения USB; - длина кабеля не менее 1,5 м; - оптический сенсор не менее 1000 dpi. |

4. Иные условия

Все комплектующие изделия должны быть новыми. Гарантия на изделие должна составлять не менее 24 месяцев. В случае выявления некачественных или бракованных комплектующих, не соответствующих договору поставки, поставщик обязан их заменить в течении 1 (одного) месяца от даты выявления (выбраковки) детали.

Инженер-электроник							А. В. Шагун

Администратор сетей							А. А. Силин