«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

учреждения здравоохранения

«4-я городская детская

клиническая больница»

В. С. Лужинский

__________________

«27» ноября 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов для обслуживания и ремонта компьютерной техники, периферийных устройств и сетевого оборудования.

1. Перечень закупаемого оборудования:

Лот №1: станция паяльная с термофеном (код ОКРБ – 27.90.31.200). Ориентировочная цена лота – 700 бел. рублей.

Лот №2: электроотвёртка (код ОКРБ – 28.24.11.350). Ориентировочная цена лота – 200 бел. рублей.

Лот №3: LAN-тестер цифровой портативный (код ОКРБ – 26.51.44.000). Ориентировочная цена лота – 500 бел. рублей.

Лот №4: универсальный набор инструментов (код ОКРБ – 25.73.30.800). Ориентировочная цена лота – 350 бел. рублей.

Лот №5: ящик для инструментов (код ОКРБ – 22.22.13.000). Ориентировочная цена лота – 250 бел. рублей.

2. Технические характеристики оборудования:

| Лот №1 |  |
| --- | --- |
| Наименование | станция паяльная с термофеном |
| Температура нагрева жала | 200 – 480 °C |
| Температура нагрева фена | 100 – 420 °C |
| Мощность | от 300W |
| Материал нагревательного элемента | керамический |
| Отображение информации о нагреве | цифровая индикация или LCD-дисплей |
| Регулировка нагрева | плавная, с шагом 1 – 5 °C |
| Лот №2 |  |
| Наименование | электроотвёртка |
| Особенности конструкции | поворотная рукоятка |
| Функциональные особенности | реверс, подсветка, блокировка шпинделя |
| Питание | аккумулятор |
| Тип патрона | шестигранник 1/4" |
| Оснастка в комплекте | магнитный адаптер для бит, биты (Slotted 3-5,5, Phillips 0-3, Torx 10-30, Hexagon 2-6) |
| Комплектация | пластиковый кейс, зарядное устройство 220V |
| Лот №3 |  |
| Наименование | LAN-тестер цифровой портативный |
| Типы кабелей | витая пара, телефонный, коаксиальный |
| Определение проблем кабеля | длина до разрыва кабеля, короткое замыкание, перекрестные помехи, кроссовер или перекрестное соединение |
| Отображение информации | LCD-дисплей не менее 4 строк |
| Функции | автоматическое выключение |
| Лот №4 |  |
| Наименование | универсальный набор инструментов |
| Минимальная комплектность | - трещотка 1/4"; - головки короткие 1/4" (4-14); - удлинитель 1/4" (50мм); - ключи универсальные рожково-накидные (6-14); - кусачки; - пассатижи; - отвертки (PH, SL); - отвертки для точных работ (PH, SL); - шестигранники Г-образные (1,5-6); - нож канцелярский; - рулетка; - клещи для зачистки проводов и запрессовки клемм; - клеевой пистолет. |
| Оформление | кейс (пластиковый или металлический) |
| Лот №5 |  |
| Наименование | ящик для инструментов |
| Материал | пластик |
| Особенности конструкции | - съемный лоток-вкладыш; - встроенные контейнеры в крышке; - ручка. |
| Объём | не менее 25 литров |
| Размер | длина не менее 500мм |

3. Дополнительные сведения:

Критерии для выбора наилучшего предложения контрагента: цена, срок поставки, условия оплаты, гарантийный срок.

Доставка осуществляется за счёт продавца по адресу: г. Минск, ул. Шишкина, 24.

На поставляемое оборудование по лотам №1 и №2 должна быть предусмотрена гарантия на срок не менее 24 месяцев, по остальным лотам должна быть предусмотрена гарантия на срок не менее 12 месяцев.

Инженер-электроник							А. В. Шагун

Администратор сетей							А. А. Силин