|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главного врача по медицинской части учреждения здравоохранения «4-я городская детская клиническая больница» __________________ Ю. В. Нестерович «01» сентября 2025 года |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку сервера

1. Сведения об организации:

1.1. Полное наименование: учреждение здравоохранения «4-я городская детская клиническая больница»;

1.2. УНП: 100947488;

1.3. Юридический адрес: 220118, г. Минск, ул. Шишкина, 24;

1.4. Источник финансирования: средства местного бюджета;

1.5. Тел./факс (приёмная): +375 (17) 358-56-44;

1.6. Тел. отдела закупок: +375 (17) 341-73-66;

1.7. Контактное лицо по техническим вопросам: Силин Андрей Александрович, +375 (17) 278-28-13, it@4gdkb.by.

2. Сведения о закупке:

2.1. Наименование: сервер;

2.2. Назначение: для собственных нужд учреждения (хранение, передача и резервное копирование данных).

3. Технические требования:

| Платформа: | - 2U (под монтаж в 19” стойку); - длина креплений направляющих – 850 мм; - блоки питания с резервированием от 800 Вт; - количество: 2 штуки. |
| --- | --- |
| Материнская плата: | - 2 x LGA4189 или новее; - наличие RAID (0,1,5,10); - наличие VROC. |
| Процессоры: | - Xeon Silver 4309Y или аналог; - наличие штатной системы охлаждения; - количество: 2 штуки. |
| Оперативная память: | - не менее 128 Gb (не ниже DDR4); - ECC Reg. |
| Накопители SSD: | - Samsung PM893 или серверный аналог; - объём одного накопителя не менее 960 Gb; - форм-фактор: 2,5”; - тип микросхем: 3D TLC NAND; - аппаратное шифрование: AES 256 bit; - ресурс записи: не менее 1700 TBW; - время наработки (MTBF): от 2 000 000 часов; - количество: 2 штуки. |
| Накопители HDD: | - WD Red Plus или аналог; - объём одного накопителя не менее 10 Tb; - форм-фактор: 3,5”; - интерфейс: SATA3; - скорость вращения: 7200 об/мин; - буфер: не менее 256 Mb; - технология записи: CMR; - размер сектора: 4Kn; - количество: 8 штук. |
| Операционная система: | - лицензионный Windows Server 2022 Datacenter или новее; - наличие инсталляционного носителя. |
| Монитор: | - диагональ: не менее 23,8”; - частота обновления: не менее 100 Hz; - наличие функции Flicker-free; - интерфейсы подключения: VGA, HDMI. |
| Комплект устройств ввода (KB+Mouse): | - беспроводной комплект; - наличие русской раскладки; - клавиатура без цифрового блока клавиш; - цвет: чёрный. |

4. Иные сведения и требования:

4.1. Предложение по закупке должно содержать точные модели комплектующих, в противном случае при сравнительном анализе неполные (неоднозначные) предложения будут расцениваться как не соответствующие техническому заданию;

4.2. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 36 месяцев с момента поставки товара на склад заказчика;

4.3. Предельный срок поставки товара – не позже 10 октября 2025 года;

4.4. Поставка товара осуществляется силами и за счёт средств поставщика по адресу: г. Минск, ул. Шишкина, 24;

4.5. Оплата товара производится в течении 10 банковских дней с момента отгрузки на склад заказчика.

Разработано:

Инженер-электроник II категории						А. В. Шагун

Администратор сетей II категории						А. А. Силин

Согласовано:

Главный внештатный специалист

по информационным технологиям

комитета по здравоохранению МГИК					А. Г. Смирный